西双版纳州生态环境局景洪分局关于

景洪电厂库区漂浮物资源化利用项目

环境影响报告表的批复

西环景审〔2025〕36号

华能澜沧江水电股份有限公司景洪水电厂：

你公司委托西双版纳金润环境科技有限公司编制的《景洪电厂库区漂浮物资源化利用项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已通过审批前公示程序，现批复如下：

- 该项目（项目代码：2504-532801-04-01-536367）位于云南省西双版纳傣族自治州景洪市水电厂内，项目总占地面积11189.58m2，建设内容主要包括依托原有生产车间，新建办公生活区、储运工程和环保工程等，年产有机肥200t。总投资226万元，环保投资为50.7万元，占项目总投资22.43%。

项目在全面落实《报告表》和本批复提出的各项环境保护对策措施和建议后，项目建设及运行产生的不利影响可得到一定减缓和控制，州生态环境局景洪分局原则同意《报告表》的总体评价结论和拟采取的环境保护措施。

- 项目在建设与运行期间须认真落实《报告表》提出的环保措施与建议，同时要重点做好以下工作：

- 落实施工期污染防治措施。施工期间主要产生施工废水、施工扬尘、施工噪声、施工固废等。施工单位须加强施工区域的合理化管理，采取洒水降尘、物料遮盖、运输车辆加盖篷布等扬尘防范措施；施工废水经临时沉淀池处理后综合利用于混凝土养护及场地洒水降尘等，生活污水经已建化粪池处理后回用于绿化，化粪池污泥委托环卫部门吸粪车清运处理，不外排；加强管理，合理安排施工时间，选用低噪声设备和施工方法；建筑垃圾能回收利用的回收利用，不能利用清运至当地城建部门指定的地点进行处置；生活垃圾统一收集，定期由景洪市电厂工作人员清运至景洪市城市生活垃圾焚烧发电厂。

- 落实大气污染防治措施。项目设置1根15m高排气筒，排放筛分、破碎、粉碎、发酵工序废气。项目废气分别经布袋除尘器、生物除臭设施处理后通过15m高的排气筒（DA001）排放，各污染物实现达标排放。采取有效措施减少无组织废气的排放量，确保废气达标排放。

- 落实水污染防治措施。滴滤废水经生物除臭设施循环水池沉淀处理后循环使用，不外排；食堂废水经过隔油池处理后与其他生活污水一起进入三格式化粪池再经一体化污水处理设施（处理规模10m3/d，处理工艺A/O）处理后用于厂区内绿化；原料堆场淋滤水经收集池沉淀处理后回用于厂内绿化；初期雨水经初期雨水收集池沉淀处理后回用于厂内绿化及场地洒水降尘。

- 加强固体废物综合利用和规范处置。项目产生的固体废物为一般工业固体废物及生活固废。塑料瓶、废包装袋统一收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售给废品收购站；其他垃圾（废布料、废塑料袋等）、生活垃圾、隔油池污泥集中收集后由景洪市电厂工作人员清运至景洪市城市生活垃圾焚烧发电厂；化粪池污泥定期委托环卫部门清运处理；布袋除尘器收集的颗粒物收集后可作为有机肥料原料使用；布袋除尘器废布袋由设备厂家更换时带走。

- 落实噪声污染防治措施。通过采取合理布局产噪设备、厂房隔声、加设减震底座等措施后，厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放限值要求，满足曼法村委会预测值《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类要求。

- 落实土壤和地下水防治措施。项目采取源头防控、分区防渗的措施。一体化污水处理设施、事故池、初期雨水收集池、原料淋沥水收集池、循环水池、化粪池作为一般防渗区。其他区域为简单防渗区，采取地面硬化处理。

- 强化环境管理和环境风险防范。加强环境管理，确保生产过程中环境保护设施正常运行，污染防治措施得到落实，并做好相关环境管理台账记录。按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的要求，编制《突发环境事件应急预案》，并报州生态环境局景洪分局备案。建立健全突发环境事件应急管理制度，落实相关应急物资储备，定期开展突发环境事件应急培训及演练，切实落实各项事故风险防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力，对事故隐患做到及早发现，避免污染事件发生。落实安全生产责任，生产须符合消防、应急管理等相关部门管理要求。

- 应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求，定期发布环境信息，并主动接受社会监督。

- 在项目发生实际排污行为前，依法办理排污许可手续，不得无证排污、非法排污。

四、严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行的“三同时”制度。验收合格后主体工程方可投入使用，并及时将验收材料整理归档，接受生态环境主管部门的监督性检查。

五、办理和完善其他相关行业部门手续，不得违法、违规建设和生产。

六、《报告表》经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，须在开工前另行开展环境影响评价并重新报批。自批准之日起超过5年后方决定项目开工建设的，环境影响报告表应报州生态环境局景洪分局重新审核。

七、州生态环境局景洪分局负责项目建设与运行期间的环境保护监督管理。你厂应积极配合好各级生态环境部门的环境保护“三同时”督查检查和日常监督检查，及时将建设项目进展情况报告生态环境部门。

西双版纳州生态环境局景洪分局                    2025年6月13日

| 抄送：景洪市发展改革局，景洪市自然资源局，景洪市科学技术和工业信息化局，江北街道办事处，云南省环境科学学会，西双版纳金润环境科技有限公司。 |  |
| --- | --- |
| 西双版纳州生态环境局景洪分局办公室 | 2025年6月13日 |